КУРСОВ ПРОЕКТ
Автоматична система за управление на осветление с регулиране на чувствителността

# 1. Описание на проекта

Проектът представлява автоматична система за управление на осветление, базирана на Arduino Uno. Системата използва светлочувствителен сензор (LDR), който измерва околната осветеност, и управлява LED индикатор в зависимост от измерените стойности. Потребителят може да регулира прага на чувствителност чрез потенциометър. Системата поддържа два режима на работа – автоматичен и ръчен. Информацията се визуализира върху LCD дисплей 16x2 с I2C интерфейс.

# 2. Блокова схема на устройството

Системата се състои от следните основни блокове:
- Входен блок: LDR, потенциометър, бутон
- Обработващ блок: Arduino Uno
- Изходен блок: LED, LCD дисплей

Поток на данните:
Светлина → LDR → Arduino → логика → LED и LCD

# 3. Електрическа схема

Свързване на компонентите:
LDR: 5V → LDR → A0, и резистор 10kΩ между A0 и GND
Потенциометър: 5V / A1 / GND
LED: D9 → резистор 220Ω → LED → GND
Бутон: D2 → бутон → GND
LCD (I2C): VCC → 5V, GND → GND, SDA → A4, SCL → A5

# 4. Списък на съставните части

| № | Компонент | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino Uno | 1 |
| 2 | LDR (фоторезистор) | 1 |
| 3 | Резистор 10kΩ | 1 |
| 4 | Потенциометър 10kΩ | 1 |
| 5 | LED | 1 |
| 6 | Резистор 220Ω | 1 |
| 7 | Бутон | 1 |
| 8 | LCD 16x2 I2C | 1 |

# 5. Алгоритъм на работа на софтуера

1. Инициализация на пиновете и LCD дисплея.
2. Четене на стойности от LDR и потенциометър.
3. Проверка за натиснат бутон.
4. В автоматичен режим LED се включва при ниска осветеност.
5. В ръчен режим яркостта се управлява чрез потенциометъра.
6. Данните се показват на LCD дисплея.

# 6. Сорс код

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>

const int ldrPin = A0;
const int potPin = A1;
const int ledPin = 9;
const int buttonPin = 2;

Adafruit_LiquidCrystal lcd(7);

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setBacklight(1);
}

void loop() {
  int lightValue = analogRead(ldrPin);
  int threshold = analogRead(potPin);

  if (lightValue < threshold) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }

  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("L:");
  lcd.print(lightValue);

  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("T:");
  lcd.print(threshold);

  delay(300);
}

# 7. Заключение

Проектът демонстрира създаване на автоматична система за управление на осветление с използване на Arduino. Системата е лесна за разширяване и подходяща за учебни цели. Възможни подобрения включват добавяне на реле, EEPROM памет и разширено меню.